Projektfeladat

Összefoglaló

| A projekt címe | Szennyvízelvezető-rendszerének kialakítása szerelése, bekötése ejtővezetékbe |
| --- | --- |
| Felhasználás ágazata a szakmai oktatásban | épületgépészet |
| Melyik szakma oktatása során alkalmazható | víz- és csatornarendszer-szerelő |
| Felhasználási területe a feladatellátás típusában | szakképző iskola |
| Felhasználási időszak az oktatásban vagy vizsgán | szakirányú oktatás |
| A projekt összefoglalója | A projekt, egy mosdó szennyvízelvezető rendszerének szerelését mutatja be, a szerelés előkészítésétől a tömörségi vizsgálatig, amely komplex gyakorlófeladatot jelent a szakirányú oktatásban. A feladat elvégzése során sor kerül a PVC csövek gumi karmantyús illesztéstechnológiájának, az idomok szerelésének, a lejtésszabályozás pontos kivitelezésének megismerésére és elvégzésére. A feladat a Víz- és csatornarendszer-szerelő képzés szakmai gyakorlatára vonatkozó egységre épít, ahol a diákok alkalmazzák a műszaki rajz olvasását, a méréseket, valamint a szennyvíz csövek megmunkálását és a munkabiztonsági előírásokra vonatkozó ismereteiket. A projekt előtt a csoport közösen elemzi a megadott rajzot (Ø110 mm ejtővezeték, Ø110 mm ágvezeték WC-hez, Ø50 mm piszoárág szifonnal), majd párban vagy egyénileg szerelik össze, tömörségi vizsgálatot folytatnak, és dokumentálják az eredményt. A feladat nemcsak a szakmai fogásokat, munkafolyamatokat erősíti, hanem fejleszti a problémamegoldó kompetenciákat, pl.: duguláselhárítás, lejtéskorrekció. Kiemelten alkalmas az iskolai illetve duális képzésre való felkészítésre és a gyakorlati vizsgára. A feladat a könnyebb helyszíni megvalósítás érdekében, falon kívüli szereléssel történik. A projektfeladat megvalósítása előtt, a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét is érdemes figyelembe venni. |
| Várható projekttermék/produktum | PVC csatornarendszer szerelésének, kivitelezésének bemutatása |
| Duális partner bevonásának lehetősége | igen - eszközök, alapanyagok biztosítása - helyszín biztosítása (üzem, műhely stb.) |
| Tanulásszervezési forma | - egyéni munka - páros feladat |
| Időtartam jellemzők | 4-6 óra |
| Speciális eszközök / környezet | nincs |
| Kulcsszavak | műszaki rajzolvasási ismeret, anyagismeret, PVC csövek, idomok kötéseinek elkészítése, megfelelő lejtés beállítása, egyéni vagy csapatmunkában |

Szakirányú oktatásban: 4 0732 07 04  Víz- és csatornarendszer-szerelő szakma

Projekt címe: Szennyvízelvezető-rendszerének kialakítása, szerelése, bekötése ejtővezetékben

Projekttermék/produktum: PVC csatornarendszer

A projektcélok meghatározása Összeszerelt, kipróbált szennyvízcsatorna. A tanulók gyakorolják a PVC szennyvízelvezető csatornarendszerek szerelését, beállítását, a szereléshez szükséges kötéstechnológiák megismerését. Műszaki rajzolvasás, önálló szakmai munkavégzés.

Javasolt/tervezett időtartam: 4-6 óra

Előzetes ismeretek: Ágazati alapoktatási ismeretek, műszaki rajz olvasása, mérési eszközök ismerete, kéziszerszámok, elektromos kisgépek ismerete, anyagismeret, oldható kötések és rögzítési technológiák ismerete.

Tárgyi feltételek Anyaglista: - PVC cső Ø110 mm (2 m) - PVC cső Ø50 mm (2m) PVC idomok: - egál T-idom Ø110 mm - egál-ág T-idom Ø110 mm - könyök idom Ø110 mm - szűkítő idom Ø110/50 mm - könyök idom Ø50 mm (2db) - toldó Ø110 mm - végdugó Ø110 mm (2 db) - végdugó Ø50 mm továbbá: - gumisbilincs+ ászokcsavar Ø110 mm (3 db) - gumisbilincs+ ászokcsavar Ø50 mm (3 db) - 12x60 mm dübel (6db) Eszközlista: - ütve-fúrógép - SDS-fúrószár Ø10 mm - csillagcsavarhúzó - laposcsavarhúzó - vízpumpafogó - keretes fémfűrész - csősorjázó - kenőszappan - vízmérték - mérőszalag - jelölőfilc - lakatos kalapács - gumikalapács - PVC csővágó

A projekt tervezése során felhasznált források: Rácz László: Vízellátás, csatornázás

Félkész termékek/produktumok tárolásának helye (ha releváns): nem releváns

Digitális produktumok tárolására szolgáló tárhely: iskolai hálózat (egyéni mappák)

- A projekt illeszkedése a KKK-hoz

| Sorszám | Készségek, képességek | Ismeretek | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Önállóság és felelősség mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkalmazza a szakterület munkavédelmi, tűzvédel-mi és környezetvédelmi szabályait és előírásait. | Ismeri a szakterület munkavédelmi, tűzvédel-mi, környezetvédelmi szabályait, előírásait. | Elkötelezett a bizton-ságos munkavégzés mellett. | Felelősséget vállal ön-maga és társai bizton-ságáért. A védőberendezéseket és védőfelszereléseket rendeltetésszerűen hasz-nálja. |
| 3 | Elkészíti egy fürdőszoba víz- és csatornarendsze- rének kialakítási vázlatát. Meghatározza a szük-séges vezetékméreteket. Kiválasztja a szükséges szerelvényeket. | Érti a rendszerek műkö-dését és kialakítási szem-pontjait.Tudja az egyszerű szerelvények bekötésénél alkalmazandó méreteket. | Törekszik az egysze-rű, anyagtakarékos, megbízható rendszer kialakítására. | Önállóan meghatározza és megtervezi a rend-szerkialakítás lépéseit. |
| 4 | Műszaki rajz alapján összeállítja a kivitele-zéshez szükséges anya-gok listáját, kiválasztja a szükséges segédanya-gokat. | Ismeri a műszaki rajzjeleket. A műszaki rajz alapján megérti a rendszer kialakítását és működését. Ismeri a csővezetékek és szerelvények kötéstech-nikáját, a szükséges segédanyagok alkalma-zását. | Kritikusan szemléli a rendelkezésére bo-csátott tervet. A kivi-telezési anyagok ki-választásánál törek-szik az anyagtakaré-kosságra. | Önállóan felállítja mun-kafolyamatainak sor-rendjét. |
| 5. | Műszaki rajz alapján ütemtervet készít a munkafázisokról. Kiválasztja a csőhálózat építéséhez szükséges szerszámokat és kivite-lezési eszközöket. | Alkalmazói szinten ismeri a kivitelezési techno-lógiákat és azok szükséges szerszámait. | Törekszik a doku-mentációnak meg-felelő alapanyagok és segédanyagok kivá-lasztására. | Felelősséget vállal az általa kialakított munka-darab méretpontossá-gáért. |
| 6. | A munkavégzéshez szük-séges anyagok méretét mérőeszközökkel ellen-őrzi. | Ismeri az adott munka-darab geometriájának megfelelő és az adott méret meghatározásához szükséges mérőeszkö-zöket. | Törekszik a méret-pontosságra, preci-zitásra, mérőeszkö-zök rendeltetésszerű használatára. | Felelősséget vállal az általa kialakított munka-darab méretpontossá-gáért. |
| 7. | Előkészíti a munkaterü-letet a rendezett és biztonságos munkavég-zéshez. | Összefüggéseiben átlátja és ismeri az adott munka-folyamatok helyigényét. | Igényes a munkájára, törekszik a rendezett munkaterület fenn-tartására. | Önállóan biztosítja a rendezett munkaterületet a folyamatos munka-végzés során. |
| 8. | Elkészíti a szerelvények-hez és a csőhálózathoz kapcsolódó tartószerke-zeteket és rögzítéstech-nikát. | Ismeri az oldható és nem oldható kötéstechnoló-giákat és rögzítési mó-dokat. | Törekszik a megfele-lő megbízható és lehető legegyszerűbb rögzítési mód alkal-mazására. | Önállóan kiválasztja a kötéshez, rögzítéshez szükséges segédanya-gokat, anyagokat. |
| 9. | Megépíti a víz- és csatornahálózatot, beépíti a szerelvényeket. Kiala-kítja a kötéseket és rögzítéseket. | Magabiztosan ismeri a kivitelezés munka-fogásait. Ismeri a kivi-telezés szerszámait. | Törekszik a pontos, gyors és biztonságos munkavégzésre. | Betartja és betartatja a biztonságos víz- és csatornaszerelés munkavédelmi szabá-lyait, alkalmazza a védő-felszereléseket. |
| 11. | Szemrevételezéssel el-lenőrzi a csőkötéseket és hajlításokat. Vízzárósági próbát végez és az ered-ményeit dokumentálja. | Ismeri a kötések kivitelezése során elő-forduló alapvető hibalehe-tőségeket. Ismeri a tömörségi próba eszkö-zeit. | Fontosnak tartja a minőségi munka-végzést. | Önállóan elvégzi az elkészült vezeték tömör-ségi vizsgálatát |
| 12. | Munkaterületét össze-rendezi, tiszta állapotban adja át. A keletkezett hulladékot, törmeléket az arra vonatkozó szabá-lyozások alapján kezeli. | Ismeri a munka befejezésének protokoll-ját. | Fontosnak tartja a munkaterület kultu-rált átadását. | Képes megítélni saját kompetenciájának ha-tárait; felelősséget vállal munkájának minősé-géért. |
| 13. | Elhárítja a csatornahá-lózat dugulását. | Felismeri a dugulás lehetséges okait, megál-lapítja a szükséges tisztítási technológiát és eszközöket. | Szem előtt tartja a higiéniai szempon-tokat, törekszik az épített környezet minél kisebb szeny- nyezésére. | Képes megítélni saját kompetenciájának ha-tárait; felelősséget vállal munkájának minőségé-ért. |
| 15. | A kivitelezés munka-területét összerendezi, tiszta állapotban adja át. A keletkezett hulladékot, törmeléket, az arra vonat-kozó szabályozások alap-ján kezeli. | Ismeri a kivitelezési tevékenység befejezésé-nek protokollját. | Fontosnak tartja a munkaterület kultu-rált átadását. | Önállóan elvégzi a munka befejezését köve-tő folyamatokat. Kezeli a keletkezett hulladékot. |

- A projekt tartalmi felépítése és elvárt tanulási eredmények

| Projektelem (téma) | Készségek, képességek | Ismeretek | Elvárt viselkedés-módok, attitűdök | Önállóság és felelősség mértéke | Tevékenység | Munkaforma (egyéni, páros, csoportos) | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák | Felelős | Időtartam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektindító megbeszélés | Kommunikáció, együttműködés. | Projekt célja-inak megértése. | Aktív részvétel, érdek-lődés. | Közös felelős-ségvállalás. | Célok meghatározása, feladatok megbeszélés | csoportos | Digitális jegyzetelés. | oktató | 1 óra |
| Projektnapló/munkanapló vezetése | Analitikus gondolkodás. | Dokumentációs ismeretek. | Precizitás, fontosabb részek kiemelése. | Önállóság, felelősségvál-lalás. | A projekt leí-rása, dokumen-tálása. | egyéni | Digitális adatrögzítés. | oktató, tanulók | folyamatos |
| Tervezés és anyag-beszerzés | Tervezési készségek. | Anyagok kivá-lasztása, eszkö-zök, ismerete. | Önállóság, felelősségtudat. | Önálló munka- végzés. | Tervezési anyagok beszerzése. | egyéni | Online kutatás, dokumentáció készítése. | tanulók | 1 óra |
| Csőszerelés kivitelezése | Kézügyesség, műszaki kivite-lezés. | Csővezeték és idomok össze-szerelése. | Precizitás, kitartás. | Felelősségvál-lalás a munká-ért. | Csővezeték rendszer össze-állítása. | egyéni, páros | Műszaki rajzok használata. | tanulók | 2 óra |
| Tömörségi vizsgálat, dokumentálás | Prezentációs készségek. | Hibakeresési technikák, ered-mények bemu-tatása. | Precizitás, kreativitás, türelem. | Önálló döntéshozatal. | Projekt bemutatása. | páros | Digitális eszközök használata. | tanulók | 1 óra |
| Értékelés | Kritikai képesség, önkri-tika. | Értékelési módszerek ismerete. | Önbizalom, nyitottság a visszajelzésekre problémamegoldó képesség. | Közös felelősségvál-lalása. | Értékelési folyamat. | csoportos | Általános és szak-mához kötődő di-gitális kompeten-ciák. | tanulók, oktató | 1 óra |

A projekt megvalósítás ütemezése:

- Műszaki rajz értelmezése.

- Szükséges anyagok kigyűjtése.

- Munkavégzéshez szükséges szerszámok, gépek összekészítése.

- Nyomvonal (lejtési szög) megrajzolása.

- Anyagok kiválasztása, csőszakaszok mérése, vágása.

- PVC csőszakaszok, idomok összeállítása.

- Rögzítőbilincsek furatainak elkészítése, dübelezése.

- Bilincsek felhelyezése.

- Rendszer összeállítása, lejtés ellenőrzése.

- Tömörségi vizsgálat elvégzése.

- A vizsgálat és a feladat elkészítésének dokumentálása.

- A projekt záró értékelése:

  - Külső értékelés:

A projekt során kialakított és elkészített csőhálózat bemutatása a többi projektcsoportnak, és az oktatóknak.

  - Belső értékelés

    - Tanulók önértékelése/önreflexió

A tanulók a projekt zárásakor, elvégzik a saját tevékenységük értékelését, a projekt során vezetett munkanaplójuk (Függelék 3. pont) segítségével, szóban a társak előtt.

    - Társak értékelése

A tanulók a projekt zárásakor szóban értékelik társaik tevékenységét, a közös munkát a projekt megvalósítása során.

    - Oktatói értékelés

| Értékelési szempont |  | Elért pontszám |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítési fázisainak betartása, a munkaterület és munkafolyamatok előkészítése |  | 10 |  |
| Technológiák helyes alkalmazása: |  | 50 |  |
|  | a megfelelő szerszámok kiválasztása | 5 |  |
|  | a szerszámok szakszerű használata | 5 |  |
|  | a megfelelő anyagok és segédanyagok alkalmazása | 5 |  |
|  | a technológiai fázisok sorrendjének betartása | 20 |  |
|  | pontosság, precizitás | 10 |  |
|  | takarékos anyaghasználat | 5 |  |
| Tömörségi próba helyes elvégzése |  | 10 |  |
| A csőhálózat kialakításának esztétikai szempontjai |  | 10 |  |
| Projekt szóbeli bemutatása, a feltett kérdések helyes megválaszolása |  | 10 |  |
| Projekt során munkavédelmi előírások betartása |  | 5 |  |
| A munka befejezését követően a munkaterület elha-gyása (tisztaság, a szerszámok, eszközök rende-zettsége, a fel nem használt anyagok, hulladékok meg-felelő elhelyezése). |  | 5 |  |
| 0-49 pont elégtelen (1) |  |  |  |
| 50-60 pont elégséges (2) |  |  |  |
| 61-70 pont közepes (3) |  |  |  |
| 71-80 pont jó (4) |  |  |  |
| - pont jeles (5) |  |  |  |

  - Előre ismertetett értékelési kritériumok, megfigyelési szempontok:

- szakmai kivitelezés,

- a csatornahálózat kialakítás szakszerűsége,

- szerszámok használata,

- kiválasztás, szakszerű használat,

- munkavédelmi előírások betartása,

- egyéni védőeszközök használata,

- tömörségi vizsgálat, eredménye,

- a csatlakozások tömítettségének ellenőrzése,

- elvégzett kivitelezés pontossága,

- a méret, a lejtés, a rögzítés, valamint a technológiai pontosság a vezetékhálózat kialakítása során,

- munkaterület tisztasága,

- fel nem használt anyagok, hulladék kezelése.

Függelék

1. Feladatkiírás

Készítse el a megadott rajz alapján, a férfi mosdó szennyvízelvezető rendszerét, beleértve a nyomvonal rajzolását, a szükséges lejtéseknek, és a rögzítő bilincsek helyének meghatározását!

A feladatot alábbi munkaleírás szerint kell megvalósítani:

- Készítse el a PVC ejtővezetéket (Ø110 mm) az ehhez szükséges csatlakozó idommal (1000 mm)!

- Készítse el az ágvezetéket a hátsókifolyású WC csatlakoztatási pontjának kialakításával (1000 mm)!

- Építse be a szűkítő idomot a szennyvízvezetékbe (PVC Ø50 mm) a piszoár csatlakoztatási pont létrehozásával (1500 mm)!

- Határozza meg rögzítőbilincsek szükséges mennyiségét és helyét, és rögzítse a csővezetékeket!

- Zárja le a csővezetékeket a végzáró dugók behelyezésével!

- Végezze el a tömörségi vizsgálatot, és készítse el a dokumentációt!

- A három szakasz egymáshoz kapcsolódóan szerelhető össze.

- Végezze el az előkészítési munkákat, állítsa össze a szükséges anyagok, segédanyagok, eszközök listáját.

- A munkavégzés során tartsa be a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat!

- A munkafolyamatot vezesse a munkanaplóban!

- A projekt elvégzéséhez szükséges idő 4-6 óra, páros vagy egyéni munkavégzéstől függően.

- A feladat végén szerelje fel a tömörségi vizsgálathoz szükséges szerelvényeket (végdugókat), majd a vizsgálat elvégzése után, az eredményt a jegyzőkönyvben rögzítse!

TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: ________/20_________________

1. A VIZSGÁLAT ADATAI:

Helyszín: ___________________________

Dátum: 20___

Végző: _____________________________

Beosztás: Tanuló

Osztály: ____________________________

2. VIZSGÁLT RENDSZER:

Típus: Szennyvíz-csatornarendszer

Hossz: kb. 4 m

Anyag: PVC Ø110 ; PVC Ø 50 mm

Cél: WC/piszoár (férfi vizelde) csatorna bekötési pont kialakítása

3. PRÓBAKÖRÜLMÉNYEK:

Próbaidő: 5 perc

Hőmérséklet: ___°C

Módszer: Zárt rendszer vízfeltöltése

4. MÉRÉSI EREDMÉNYEK:

Csatlakozás		Szivárgás (Nincs/Van)

Ejtővezeték 110 mm		☐ Nincs ☐ Van

WC ág 100 mm		☐ Nincs ☐ Van

Piszoár ág 50 mm		☐ Nincs ☐ Van

5. MEGÁLLAPÍTÁS:

☐ Megfelel a követelményeknek

☐ Javítás szükséges

Megjegyzés: ________________________________________________________________

6. ALÁÍRÁSOK:

Vizsgálatot végző tanuló : _____________________

Oktató: ________________________

Dátum: _____________________________

2. Költségvetési terv

| Költség tárgya | Mértékegység megnevezése | Mennyiség | Egységár (Ft) | Költség (ÁFA-val növelten) (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC DN 110 csővezeték | m | 2,5 |  |  |
| PVC DN 50 csővezeték | m | 2 |  |  |
| PVC DN 110- 87° tokos egál T-idom | db | 1 |  |  |
| PVC DN 110 45° egál-ág T-idom | db | 1 |  |  |
| PVC DN 110 könyök idom | db | 1 |  |  |
| PVC DN 110/50 tokos szűkítő idom | db | 1 |  |  |
| PVC DN 50 tokos könyök idom | db | 2 |  |  |
| PVC DN 110 tokozott toldó idom | db | 2 |  |  |
| PVC DN 110 végdugó | db | 3 |  |  |
| PVC DN 50 végdugó | db | 1 |  |  |
| Gumisbilincs 110mm +ászokcsavar | db | 3 |  |  |
| Gumisbilincs 50mm +ászokcsavar | db | 3 |  |  |
| 12 X 60 mm műanyag dűbel | db | 6 |  |  |
| Kenőszappan | tubus | 1 |  |  |
| Összes költség (diákonként): |  |  |  | (Ft) |

3. Munkanapló (diák)

Munkanapló tulajdonosa: ……………………………………………………….........................

Projekt neve/címe: …………………………………………………………………...………….

A projekt témaköre (miről szól?): ……………………………………………….……………...

Projektvezető(k): …………………………………………………………………….…….………………………

Csoporttársak a projektben: ……………………………………………………………...……..

Projekt időtartama: ……………………………………………………………………..……….

A projekt tervezett produktuma: ………………………………………………………………..

      - Célok és elvárások

Projekt célja:

Várt eredmények:

Fejlesztendő szakmai készségek:

      - Tervezés

| Feladat | Felelős | Szükséges eszköz/anyag | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |

      - Megvalósítási napló

| Dátum | Elvégzett feladat (egyéni/csoportos) | Szükséges eszköz/anyag | Problémák és megoldások | Időráfordítás |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Szakmai módszerek

Alkalmazott technológiák, eljárások:

Miért ezeket választottam:

Ellenőrzés, értékelés

Munka előrehaladásának ellenőrzése:

Hibák, javítások:

Összegzés, önértékelés

      - Előzetes ismereteim/tudásom a projekt témájával kapcsolatban:

      - A projekt során tanultam meg:

      - A projekt során megtanult ismereteimet hasznosítani tudom a következő szituációkban/területen/problémák megoldásában:

      - Legnagyobb eredményem:

      - Legnagyobb kihívás:

      - Mit csinálnék máshogy legközelebb:

Fotók/rajzok, amelyek a projekt megvalósítása során készültek az adatvédelmi követelmények szigorú betartásával (A tanuló előzetes megegyezés szerint csatolja a munkanaplójához, elektronikusan vagy nyomtatva).……………………………………………………………………..

4. Projektnapló (oktató)

Tanári Projektnapló – Szakképzési Projektfeladat

Projekt címe: ______________________________________________________________

Téma rövid leírása: _________________________________________________________

Oktató neve: ______________________________________________________________

Időtartam: Kezdés: ____ / ____ / ____  –  Befejezés: ____ / ____ / ___________________

Résztvevő csoport/osztály: ___________________________________________________

1. Projektcélok és követelmények

- Célkitűzések:

- Szakmai kompetenciák, melyek fejlesztése a cél:

- Értékelési szempontok:

2. Ütemterv és mérföldkövek

| Mérföldkő | Határidő | Ellenőrzési mód | Státusz |
| --- | --- | --- | --- |

3. Megfigyelési napló

| Dátum | Csoport/Diák neve | Megfigyelt tevékenységek | Erősségek | Fejlesztendő területek | Megbeszélés / visszajelzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Problémák és beavatkozások

| Dátum | Leírás | Beavatkozás módja | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- |

- Értékelés és összegzés

Mennyire teljesültek a projektcélok:

Kiemelkedő teljesítmények:

Általános tapasztalatok:

Javaslatok a jövőre:

- Egyéb dokumentumok

1. ábra WC-piszoár bekötési terv